Пам’ятка: скрипти моніторингу Wi-Fi

Скрипти лише показують дані й нічого не змінюють на роутері. Усі команди вводяться в терміналі RB4011 (WinBox, New Terminal).

# 1. Що є

| Файл | Команда | Що показує |
| --- | --- | --- |
| mesh-client.rsc | $meshClient | Хто до якої точки підключений, сигнал і швидкість зараз (миттєво). |
| mesh-traffic-max.rsc | $meshTrafficMax | Топ-10 пристроїв за навантаженням (вимірює 30 с). |
| mesh-traffic.rsc | $meshTraffic | Повний звіт по кожній точці (вимірює 30 с). |
| mesh-live.rsc | $meshLive | Топ пристроїв, що оновлюється саме. Зупинка: Ctrl+C. |
| mesh-rejected.rsc | $meshRejected | Хто був відключений правилом доступу (за логом): час, точка, сигнал. |

# 2. Як запустити

Завжди виконуйте дві команди: спочатку /import, потім саму команду. Імпорт безпечний, його можна повторювати. Після перезавантаження роутера скрипт зникає, тому імпорт потрібен знову.

/import file-name=mesh-client.rsc

$meshClient

Приклади з параметрами (значення після знака рівності, без пробілів). Перед кожною командою спершу /import її файл:

$meshClient clientMac=AA:BB:CC:DD:EE:FF

$meshTrafficMax duration=60 source=ax3-1

$meshTraffic duration=60 showZeros=yes

$meshTraffic clientMac=AA:BB:CC:DD:EE:FF

$meshLive

$meshLive interval=3 top=15 source=ax3-1

$meshRejected last=20

| Параметр | Що означає |
| --- | --- |
| clientMac | Показати лише пристрій з цією MAC-адресою. |
| source | Показати лише пристрої однієї точки (назви в розділі 3). |
| duration | Скільки секунд вимірювати, від 1 до 300 (за замовчуванням 30). |
| showZeros | showZeros=yes показує й пристрої без трафіку (лише для $meshTraffic). |
| interval, top | Для $meshLive: пауза між оновленнями в секундах і скільки пристроїв показувати. |
| last | Для $meshRejected: скільки останніх подій показати (за замовчуванням 50). Лог роутера короткий і скидається при перезавантаженні. |

# 3. Що означають назви

| AP (точка) | Пристрій | Порт на роутері |
| --- | --- | --- |
| rb4011 | Головний роутер (MikroTik RB4011) | — (власний Wi-Fi роутера) |
| ac3-1 | Точка доступу hAP ac3, №1 | Кухня |
| ac3-2 | Точка доступу hAP ac3, №2 | Зал |
| ax3-1 | Точка доступу hAP ax3, №1 | TOC |
| ax3-2 | Точка доступу hAP ax3, №2 | S3 |

- Device: ім’я, яке пристрій повідомив сам (iPhone, Galaxy-S23, DESKTOP-…). Якщо ім’я порожнє, показується MAC-адреса.

- Signal: сила сигналу. Чим ближче до 0, тим краще: близько −50 добре, −70 слабко, нижче −80 погано.

- TX: завантаження на пристрій. RX: вивантаження з пристрою.

# 4. Обмеження слабкого сигналу

Правило відхиляє пристрої із сигналом слабшим за встановлений поріг, щоб вони шукали ближчу точку. Це не скрипт, а звичайні команди, вони діють одразу, без перезавантаження:

/interface wifi access-list disable [find comment="min-signal"]    (вимкнути)

/interface wifi access-list enable [find comment="min-signal"]     (увімкнути)

/interface wifi access-list print                                  (перевірити стан)

У результаті print правило з позначкою X вимкнене. Без X воно працює.